### NIVELES DE CALIDAD

### Niveles de calidad del servicio de Internet

- Latencia = promedio mensual menor a 60 ms (milisegundos).  Se define como el tiempo total de ida y regreso, de un paquete UDP de 1,500 bytes, desde un puerto en un router de la Red de Internet CMC al router de frontera al ISP en Estados unidos. La latencia se deberá monitorear con una frecuencia de 10 minutos en el todos los routers de la Red IP, por lo que el promedio de las mediciones de cualquier router no excederá el nivel definido.

- Pérdida de paquetes = promedio mensual menor a 1%. Se define como la pérdida de información medida en paquetes IP entre un puerto de un router de la Red de Internet CMC al Backbone de Internet en Estados Unidos. La pérdida de paquetes se monitoreará cada 10 minutos en todos los routers de Backbone y el promedio de cualquier router no deberá exceder el promedio definido.

- Disponibilidad = promedio mensual igual a 99.2% El cálculo de la disponibilidad estará definida por la siguiente fórmula:

- Tiempos máximos de Instalación a partir de la validación de la solicitud de instrumentación del servicio a Aprovisionamiento, del puerto de Internet con su correspondiente ancho de banda a partir de la firma del servicio:

Niveles de calidad para la  telefonía IP:

- La latencia o retardo de la señal. Las comunicaciones IP son servicios que no admiten latencia porque se trata de aplicaciones en tiempo real. Si la latencia de voz, en el caso de VoIP, sobrepasa los 250ms (milisegundos), la calidad de la llamada será pobre.

- La pérdida de paquetes de datos (packet loss) a lo largo del viaje de la señal por una elevada tasa de error (no debe sobrepasar el 5%), o bien por la congestión del buffer de una interfaz, provocando el efecto de voces robóticas durante una llamada.

- El jitter (audio de mala calidad). Al convertir la voz en paquetes de datos divididos que toman diferentes caminos entre emisor y receptor, pueden llegar a su destino de forma desordenada produciéndose el efecto de jitter, imposibilitando la comunicación, debido a que las velocidades de llegada no son homogéneas.

Las tecnologías de calidad de servicio (QoS, Quality of Service) permiten  garantizar la calidad de audio adecuado para mantener una llamada en buenas condiciones. Su principal función es la de priorizar el tráfico en la red, así se puede dar más ancho de banda al tráfico más importante y ralentizar el que lo es menos.

VoIP requieren un mayor ancho de banda para una disponibilidad preferente en la red. Una de las soluciones más utilizadas en estos casos es la de aumentar el ancho de banda sin más precauciones.

TABLA DE BONIFICACIONES POR FALLAS EN EL INTERNET

| Disponibilidad [%] | Minutos | Horas | Porcentaje de Bonificacion (%) Sobre la renta mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.2 | 345.6 | 5.76 | 0 |
| 99.05 | 410.4 | 6.84 | 2 |
| 98.9 | 475.2 | 7.92 | 4 |
| 98.75 | 540 | 9 | 6 |
| 98.6 | 604.8 | 10.08 | 8 |
| 98.45 | 669.6 | 11.16 | 10 |
| 98.3 | 734.4 | 12.24 | 12 |
| 98.15 | 799.2 | 13.32 | 14 |
| 98 | 864 | 14.4 | 16 |
| 97.85 | 928.8 | 15.48 | 18 |
| 97.7 | 993.6 | 16.56 | 20 |

TABLA DE BONIFICACIONES POR FALLAS EN SERVICIO DE TELEFONÍA IP

| Disponibilidad [%] | Minutos | Horas | Porcentaje de Bonificacion (%) Sobre la renta mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.2 | 345.6 | 5.76 | 0 |
| 99.05 | 410.4 | 6.84 | 2 |
| 98.9 | 475.2 | 7.92 | 4 |
| 98.75 | 540 | 9 | 6 |
| 98.6 | 604.8 | 10.08 | 8 |
| 98.45 | 669.6 | 11.16 | 10 |
| 98.3 | 734.4 | 12.24 | 12 |
| 98.15 | 799.2 | 13.32 | 14 |
| 98 | 864 | 14.4 | 16 |
| 97.85 | 928.8 | 15.48 | 18 |
| 97.7 | 993.6 | 16.56 | 20 |